
西安理工大学高科学院

篮球场地改造维修项目招标公告
一、招标项目概况 

1. 项目名称：学院篮球场地改造维修项目

2. 项目地点：学院篮球场（田径场北侧+西南侧）
3. 项目内容：

（1）田径场北边篮球场改造：地面修复、修补、找平等，铺设防滑地坪漆，面积约3000㎡。

（2）田径场西南角篮球场改造为羽毛球场地：地面修复、修补、找平等后改造为12块羽毛球场，每块羽毛球场长13.4米、宽6.1米，约1500㎡整体铺设防滑地坪漆。

（3）场地要按照国内标准要求划线（区域划分+线条规格+功能属性）。
4. 施工工期：自接到校方施工通知之日起，15个工作日（节假日除外）内完成全部改造工程及验收工作，且须于2026年2月28日前验收合格并交付校方使用。
5. 施工要求：符合国家现行体育场地设施建设相关规范及标准，防滑地坪漆需适配室外体育场地使用场景，确保耐磨、防滑、耐候性能达标，满足长期户外使用需求。
6.材料及报价：防滑地坪漆主要以聚氨酯、丙烯酸、硅PU三种材料进行分别报价，同时投标人需按施工工艺分步填报报价，报价包含材料费、施工费、运输费、装卸费、安全文明施工措施费、成品保护费、增值税普通发票税费等与本项目相关的全部费用，无遗漏项（如有遗项由投保人自行承担全部费用）。报价表格详见附件1、2、3，表中施工工艺仅为参考，投标人可结合实际优化工序（增加或删减），但需确保最终施工质量及使用效果达标。

7.付款方式：本项目无预付款。全部工程施工完毕并经校方验收合格

后，支付至合同总金额的97%；剩余3%作为质量保证金，自验收合格之日

起质保满1年，且无任何质量问题的，校方无息一次性支付该笔保证金。
8.校方组织集中现场踏勘，时间为2026年1月20日上午10:00，地点为项目现场。联系人：陈老师，联系电话：13468753621。踏勘后若有疑问，可向校方咨询，校方将统一答疑。
9.打样及质保要求：确定拟中标单位后，需在项目现场完成1平方米样品施工，经校方验收合格后方可正式进场施工。本项目整体质保年限为5年，质保期内出现质量问题，中标单位需及时免费维修处理。
二、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含体育场地设施工程、地坪工程等相关内容。

2. 具有体育场地设施工程专业承包资质或地坪工程施工相关资质（提供资质证书复印件，加盖投标单位公章））。

3. 近3年（2023年1月1日至今）有同类体育场地改造施工业绩（提供合同或验收报告复印件，并加盖投标单位公章）。

4. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
三、评标办法

本项目采用综合评估法，从投标报价、施工方案、企业业绩、质量保障措施、售后服务等方面综合评审，择优确定中标人。

四、投标文件递交
    1. 送标时间：2026年1月17日至2026年1月22日17:00前。

2. 递标地点：西安理工大学高科学院行政楼328办公室    

3.招标联系人：王老师 18182537962  

4.投标文件要求：需密封提交，包含技术标（必须有施工方案、施工工艺、单位资质、企业业绩、质量保证措施和售后服务等）、商务标、资质证明文件等核心内容，缺一不可。技术标和商务标必须分开密封，标书封面需清晰标注投标单位全称、项目名称、联系人及联系电话，并加盖投标单位公章。
5.开标安排：具体开标时间及地点由校方另行通知各投标人，请保持联系电话畅通。
附件1

聚氨酯防滑地坪漆

	序号
	施工工序
	材料名称
	数量
	材料单价

（元/m²）
	人工单价

（元/m²）
	综合单价
	金额（元）
	备注

	1
	地面修复找平打磨
	
	
	
	
	
	
	

	2
	环氧树脂渗透底漆
	
	
	
	
	
	
	

	3
	切割和修补裂缝
	
	
	
	
	
	
	

	4
	环氧树脂砂浆层
	
	
	
	
	
	
	

	5
	打磨砂浆层
	
	
	
	
	
	
	

	6
	批刮面漆层
	
	
	
	
	
	
	

	7
	室外聚氨酯面漆
	
	
	
	
	
	
	

	8
	球场划线
	
	
	
	
	
	
	

	9
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.以上材料单价、人工单价、综合单价和合计均为必填项目；

2.以上表中所列施工工序仅供参考，可以在此基础上进行增加或删除施工工序，但最终确保施工和使用效果和保证质量。

3.其他建议或特殊情况可以单独说明或报价。
附件2
丙烯酸防滑地坪漆

	序号
	施工工序
	材料名称
	数量
	材料单价

（元/m²）
	人工单价

（元/m²）
	综合单价
	金额（元）
	备注

	1
	地面修复找平修补打磨
	
	
	
	
	
	
	

	2
	粘接层施工
	
	
	
	
	
	
	

	3
	弹性层施工
	
	
	
	
	
	
	

	4
	填充层施工
	
	
	
	
	
	
	

	5
	文理层层施工
	
	
	
	
	
	
	

	6
	球场划线
	
	
	
	
	
	
	

	7
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	8
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.以上材料单价、人工单价、综合单价和合计均为必填项目；

2.以上表中所列施工工序仅供参考，可以在此基础上进行增加或删除施工工序，但最终确保施工和使用效果和保证质量。

3.其他建议或特殊情况可以单独说明或报价。
附件3
硅PU防滑地坪漆

	序号
	施工工序
	材料名称
	数量
	材料单价

（元/m²）
	人工单价

（元/m²）
	综合单价
	金额（元）
	备注

	1
	地面修复找平修补打磨
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水泥基础防水底漆施工
	
	
	
	
	
	
	

	3
	硅PU球场弹性层施工
	
	
	
	
	
	
	

	4
	硅PU球场地面漆施工
	
	
	
	
	
	
	

	5
	硅PU球场划线漆施工
	
	
	
	
	
	
	

	6
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	7
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	8
	.......
	
	
	
	
	
	
	

	10
	合计
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.以上材料单价、人工单价、综合单价和合计均为必填项目；

2.以上表中所列施工工序仅供参考，可以在此基础上进行增加或删除施工工序，但最终确保施工和使用效果和保证质量。

3.其他建议或特殊情况可以单独说明或报价。



